| 广东杰莱特智造科技有限公司 产品规格书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品型号 | 供方型号 | 系统产品名称 |  |
| 飞驰太阳能投光灯 |  | TG145-100W-A | 太阳能产品 飞驰系列投光灯 100W 6500K±510K |  |
| 飞驰太阳能投光灯 |  | TG145-200W-A | 太阳能产品 战神系列投光灯 200W 6500K±510K |  |
| 飞驰太阳能投光灯 |  | TG145-300W-A | 太阳能产品 飞驰系列投光灯 300W 6500K±510K |  |
| 飞驰太阳能投光灯 |  | TG145-400W-A | 太阳能产品 飞驰系列投光灯 400W 6500K±510K |  |
| 版本Edition：A0 |  |  |  |  |
| 制 造 方 | 编制Compilation：谭彬辉 |  |  | 日期Date：2024-08-26 |
| 杰莱特 | 审核Check： |  |  | 日期Date： |
|  | 批准Ratify： |  |  | 日期Date： |
|  | 校对Proofread： |  |  | 日期Date： |
|  | 审核Check： |  |  | 日期Date： |
|  | 批准Ratify： |  |  | 日期Date： |
| 制造方名称：广东杰莱特智造科技有限公司 制造方地址：广东省中山市古镇镇盛丰街11号 联系电话： 传真： |  |  |  |  |

备注：确认承认书合必须签字盖章

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 1 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

文件修改履历 序号; 修订日期; 版次; 修 订 说 明; 备 注. 1; 2024/8/26; A0; 初版修订.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 2 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

目 录 承认书内容; 页 次; 审核单位; 审核人. 一、产品实物高清图; 3-4. 二、产品结构图或参数（关键尺寸/外形尺寸）; 5-6. 三、性能参数; 7-10. 四、LED光源板参数; 11-14. 五、LED电源规格参数; 15-18. 六、光电参数测试报告（附件）; 19.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 3 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

- 产品实物高清图 100W. 200W.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 4 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

300W. 400W.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 5 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

- 产品结构图 100W. 200W.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 6 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

300W. 400W.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 7 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

- 性能参数 100W. 电池参数; 电池电压; DC3.2V. 充电保护; 满电自动截止. 电池类型; 32700. 电池容量; 6A±5%. 光伏板参数; 光伏板电压/电流; DC5V/1.6A. 光伏板功率; 8W. 光伏材质; 铝框+PET+电池+玻璃. 光伏板尺寸; 205*300*16MM. 光电参数; 整灯色温; 6500K±510K. 整灯光通量; 700LM±15％. 显色指数; Ra≥70. 结构参数; 灯体尺寸; 234*72*196MM. 灯体材质; ABS. 反光面材质; PC. 发光角度; 80°±10%. 电气参数; 功能; 遥控+时控+光控. 充电时间 （阳光充足）; 6-7小时. 放电时间; 12小时以上. 电池工作环境温度; （-10℃）-（45℃）. 防水等级; IP65. 实际功率; 6W±15%.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 8 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

200W. 电池参数; 电池电压; DC3.2V. 充电保护; 满电自动截止. 电池类型; 32700. 电池容量; 10A±5%. 光伏板参数; 光伏板电压/电流; DC5V/2.4A. 光伏板功率; 12W. 光伏材质; 铝框+PET+电池+玻璃. 光伏板尺寸; 235*350*16MM. 光电参数; 整灯色温; 6500K±510K. 整灯光通量; 1150LM±15％. 显色指数; Ra≥70. 结构参数; 灯体尺寸; 260*80*218MM. 灯体材质; ABS. 反光面材质; PC. 发光角度; 80°±10%. 电气参数; 功能; 遥控+时控+光控. 充电时间 （阳光充足）; 6-7小时. 放电时间; 12小时以上. 电池工作环境温度; （-10℃）-（45℃）. 防水等级; IP65. 实际功率; 8.8W±15%.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 9 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

300W. 电池参数; 电池电压; DC3.2V. 充电保护; 满电自动截止. 电池类型; 32700. 电池容量; 15A±5%. 光伏板参数; 光伏板电压/电流; DC5V/3.6A. 光伏板功率; 18W. 光伏材质; 铝框+PET+电池+玻璃. 光伏板尺寸; 280*390*16MM. 光电参数; 整灯色温; 6500K±510K. 整灯光通量; 1850LM±15％. 显色指数; Ra≥70. 结构参数; 灯体尺寸; 308*95*265MM. 灯体材质; ABS. 反光面材质; PC. 发光角度; 80°±10%. 电气参数; 功能; 遥控+时控+光控. 充电时间 （阳光充足）; 6-7小时. 放电时间; 12小时以上. 电池工作环境温度; （-10℃）-（45℃）. 防水等级; IP65. 实际功率; 13.5W±15%.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 10 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

400W. 电池参数; 电池电压; DC3.2V. 充电保护; 满电自动截止. 电池类型; 32700. 电池容量; 20A±5%. 光伏板参数; 光伏板电压/电流; DC5V/4.4A. 光伏板功率; 22W. 光伏材质; 铝框+PET+电池+玻璃. 光伏板尺寸; 360*390*16MM. 光电参数; 整灯色温; 6500K±510K. 整灯光通量; 2400LM±15％. 显色指数; Ra≥70. 结构参数; 灯体尺寸; 356*100*285MM. 灯体材质; ABS. 反光面材质; PC. 发光角度; 80°±10%. 电气参数; 功能; 遥控+时控+光控. 充电时间 （阳光充足）; 6-7小时. 放电时间; 12小时以上. 电池工作环境温度; （-10℃）-（45℃）. 防水等级; IP65. 实际功率; 17.4W±15%.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 11 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

- LED光源板规格参数 光源板实物照片; 100W. LED颗粒; 功率; 6W±15%. 颗数; 112PCS. 规格; LED灯珠_2835/0.2W_6000-6500K_Ra≥70. 光源板; 板厚; 0.51mm±0.2mm. 导热系数; 0.6±0.2.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 12 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

光源板实物照片; 200W. LED颗粒; 功率; 8.8W±15%. 颗数; 160PCS. 规格; LED灯珠_2835/0.2W_6000-6500K_Ra≥70. 光源板; 板厚; 0.51mm±0.2mm. 导热系数; 0.6±0.2.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 13 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

光源板实物照片; 300W. LED颗粒; 功率; 13.5W±15%. 颗数; 280PCS. 规格; LED灯珠_2835/0.2W_6000-6500K_Ra≥70. 光源板; 板厚; 0.51mm±0.2mm. 导热系数; 0.6±0.2.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 14 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

光源板实物照片; 400W. LED颗粒; 功率; 17.4W±15%. 颗数; 336PCS. 规格; LED灯珠_2835/0.2W_6000-6500K_Ra≥70. 光源板; 板厚; 0.51mm±0.2mm. 导热系数; 0.6±0.2.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 15 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

- LED电源规格参数 功率; 100W. PCB图纸. 关键元器件清单; 元器件类型; 参数; 位号. 灯珠; 0.2W 2835 6000K; 主光源. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 绿光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 蓝光; 爆闪警示灯. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 爆闪警示灯. 红外头; P=2.54; IR. 电容; 0805 10uF; C1,C2,C3. 电容; 0805 100nF; C4,C5,C6,C7. 二极管; SMB SS56; D1. MOS管; SOT-23 A3400; Q3,Q4. MOS管; TO-252 60N02; Q1. 电阻; 0805 10R; R1. 电阻; 1206 0R; R2,R6,R10,R14. 电阻; 1206 470R; R3. 电阻; 0805 30K; R7,R8. 电阻; 1206 5.1R; R9. 电阻; 0805 10K; R4,R5,R11,R12,R16. 电阻; 1206 2.4R; R13. 电阻; 1210 0.5R; RS1,RS2. 主控; SOP 16; U1. 稳压管; SOT-89 7133; U2. 电阻; 0805 2K; R15.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 16 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

功率; 200W. PCB图纸. 关键元器件清单; 元器件类型; 参数; 位号. 灯珠; 0.2W 2835 6000K; 主光源. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 绿光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 蓝光; 爆闪警示灯. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 爆闪警示灯. 红外头; P=2.54; IR. 电容; 0805 10uF; C1,C2,C3. 电容; 0805 100nF; C4,C5,C6,C7. 二极管; SMB SS56; D1,D2. MOS管; SOT-23 A3400; Q3,Q4. MOS管; TO-252 60N02; Q1. 电阻; 0805 10R; R1. 电阻; 1206 0R; R2,R6,R10,R14. 电阻; 1206 470R; R3. 电阻; 0805 30K; R7,R8. 电阻; 1206 5.1R; R9. 电阻; 0805 10K; R4,R5,R11,R12,R16. 电阻; 1206 2.4R; R13. 电阻; 1210 0.27R; RS1,RS2. 主控; SOP 16; U1. 稳压管; SOT-89 7133; U2. 电阻; 0805 2K; R15.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 17 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

功率; 300W. PCB图纸. 关键元器件清单; 元器件类型; 参数; 位号. 灯珠; 0.2W 2835 6000K; 主光源. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 绿光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 蓝光; 爆闪警示灯. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 爆闪警示灯. 红外头; P=2.54; IR. 电容; 0805 10uF; C1,C2,C3. 电容; 0805 100nF; C4,C5,C6,C7. 二极管; SMB SS56; D1,D2,D3. MOS管; SOT-23 A3400; Q3,Q4. MOS管; TO-252 60N02; Q1. 电阻; 0805 10R; R1. 电阻; 1206 0R; R2,R6,R10,R14. 电阻; 1206 470R; R3. 电阻; 0805 30K; R7,R8. 电阻; 1206 5.1R; R9. 电阻; 0805 10K; R4,R5,R11,R12,R16. 电阻; 1206 2.4R; R13. 电阻; 1210 0.1R; RS1. 电阻; 1210 0.2R; RS2. 主控; SOP 16; U1. 稳压管; SOT-89 7133; U2. 电阻; 0805 2K; R15.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 18 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

功率; 400W. PCB图纸. 关键元器件清单; 元器件类型; 参数; 位号. 灯珠; 0.2W 2835 6000K; 主光源. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 绿光; 电量指示灯. 灯珠; 0.2W 2835 蓝光; 爆闪警示灯. 灯珠; 0.2W 2835 红光; 爆闪警示灯. 红外头; P=2.54; IR. 电容; 0805 10uF; C1,C2,C3. 电容; 0805 100nF; C4,C5,C6,C7. 二极管; SMB SS56; D1,D2,D3. MOS管; SOT-23 A3400; Q3,Q4. MOS管; TO-252 60N02; Q1. 电阻; 0805 10R; R1. 电阻; 1206 0R; R2,R6,R10,R14. 电阻; 1206 470R; R3. 电阻; 0805 30K; R7,R8. 电阻; 1206 5.1R; R9. 电阻; 0805 10K; R4,R5,R11,R12,R16. 电阻; 1206 2.4R; R13. 电阻; 1210 0.1R; RS1,RS2,RS3,RS4,RS5. 主控; SOP 16; U1. 稳压管; SOT-89 7133; U2. 电阻; 0805 2K; R15.

| 广东杰莱特智造科技有限公司 |  | 文件编号: JLT2024082601 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 太阳能产品承认书 | 版本/版次：A/0 | Page 19 of 19 |
|  |  | 发行日期：2024年8月26日 |  |

六、光电参数测试报告（附件）